Elenergi från 113 stora vindkraftverk

Bakgrund och syfte

Enligt Energimyndighetens, EMs, nya mål 2020 om 30 GWh per år i elproduktion från vindkraftverk, VKV, kommer enligt EM ca 6.000 VKV med effekten 2 MW att få byggas. EMs nya mål bygger på en effektivitet (nyttjandegrad, andel av maximal produktion), eff = 29% för landbaserade VKV (motsvarar 2.500 fullasttimmar per år av årets 8760 timmar) samt på eff = 40% för VKV till havs (3.500 fullasttimmar per år). Det var därför motiverat att göra en uppföljning av elenergi från befintliga VKV i syfte att verifiera eller falsifiera EMs vindkartering, vilken i sin tur är baserad på den s. k. Uppsalahypotesen.

Metoder

Enbart Vattenfalls Driftuppföljning, VD, har använts . Ur VD valdes alla VKV större än 1.425 kW i drift under de senaste två åren inom gruppstationer om minst 2 VKV. För effekten 3 MW valdes två VKV eftersom bara 2 VKV med 3 MW fanns. Om driftdata fanns från 2 år valdes dessa för tiden från och med juni 2007 till och med maj 2009. Eljest valdes perioden juni 2008 till och med maj 2009 (Lillgrund) eller kortare period närmast till och med maj 2009 (Köjkeberg, Näsbyholm och Sotared 3 mån, Silkomshöjden, 5 mån. samt Odarslöv 4-6, 10 mån.). För 3-MW-verk valdes dock perioden från och med juni 2007 till och med maj 2008 eftersom ett av 2-MW-verken var ur drift efter denna period. Från Energimyndighetens vindkartering 2007 förtecknades uppgiven medelvind på 72 m:s höjd . Beräkning av verklig vindhastighet skedde med sambandet:

v = (tv/t8)1/3·8

där

v betecknar 	verklig vindhastighet (m/s)

tv	verklig fullasttid (h)

t8	fullasttid vid 8 m/s (h)

Resultat

Tabell 1 visar uppmätt effektivitet, fullasttid, medelvind enligt EM samt elenergi enligt fabrikör. Tabell 2 visar beräknad vindhastighet, överskattning av vindhastighet och vindelenergi. Tabell 3 visar viktade medelvärden av uppmätt effektivitet, fullasttid, medelvind enligt EM, elenergi enligt fabrikör samt beräknad vindhastighet och överskattning av vindhastighet och vindelenergi.

Slutsatser

Efter genomgång av elenergi från 113 stora vindkraftverk kan följande slutsatser dras:

- Den viktade vindhastigheten överskattades med ca 0.3 m/s

- Den viktade elenergin överskattades med ca 20%.

- Överskattningen av vindhastigheten är störst till havs och på slätten, ca 1 m/s.

- I fjäll och Norrlandsskog underskattas vindhastigheten med ca 1.9 resp. ca 1 m/s.

- Endast för kustnära placering slår Energimyndighetens vindkartering korrekt in.

Bertil Persson

Tabell 1 – Uppmätt effektivitet, fullasttid, medelvind enligt EM; elenergi enligt fabrikör.

|  |  |  |  | Uppmätt |  | EM | Fabrikör |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos |  | Namn | Effekt (kW) | Eff. (%) | fullast (h) | medelvind (m/s) | elenergi (8 m/s, GWh/år) | fullast (8 m/s, h) |
| Fjäll | 2 | Dragaliden | 2000 | 28.8 | 2524 | 6.5 | 7.938 | 3969 |
| Fjäll | 5 | Långå | 2000 | 22.2 | 1943 | 4.5 | 7.938 | 3969 |
| Fjäll | 7 | Offerdal Råshön | 1500 | 26.3 | 2301 | 4.8 | 4.690 | 3127 |
| Hav | 48 | Lillgrund | 2300 | 30.8 | 2700 | 8.3 | 8.770 | 3813 |
| Hav | 7 | Utgrunden | 1425 | 31.0 | 2716 | 8.3 | 5.389 | 3782 |
| Kust | 2 | Hedeskoga | 2300 | 25.1 | 2199 | 7.8 | 7.126 | 3098 |
| Kust | 4 | Långås | 2000 | 25.0 | 2189 | 6.8 | 8.100 | 4050 |
| Kust | 5 | Lövstaviken | 2300 | 27.5 | 2406 | 7.3 | 7.126 | 3098 |
| Kust | 3 | Munkagård | 2000 | 33.3 | 2914 | 6.8 | 8.100 | 4050 |
| Kust | 5 | Sotared | 2000 | 25.7 | 2252 | 6.8 | 8.100 | 4050 |
| Kust | 5 | Stora Istad | 1950 | 31.5 | 2757 | 7.3 | 6.135 | 3146 |
| Norrlands-skog | 2 | Byråsen | 2000 | 20.5 | 1796 | 4.8 | 8.100 | 4050 |
| Norrlands-skog | 3 | Köjkeberget | 2000 | 20.6 | 1807 | 5.0 | 7.938 | 3969 |
| Norrlands-skog | 3 | Silkom-höjden | 2000 | 16.6 | 1456 | 5.0 | 7.938 | 3969 |
| Skåne-slätt | 4 | Näsbyholm | 1800 | 25.1 | 2195 | 7.8 | 6.355 | 3531 |
| Skåne-slätt | 6 | Odarslöv | 2000 | 22.5 | 1970 | 7.3 | 7.938 | 3969 |
| 3 MW | 1 | Holmsund | 3000 | 28.3 | 2476 | 7.0 | 9.708 | 3236 |
| 3 MW | 1 | Olsvenne | 3000 | 21.5 | 1881 | 7.8 | 9.708 | 3236 |

Tabell 2 – Beräknad vindhastighet, överskattning av vindhastighet och vindenergi.

|  |  |  | Beräknad | Överskattning |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Antal | Namn | vindhastighet (m/s) | vindhastighet (m/s) | vindhastighet (%) | vindenergi (%) |
| Fjäll | 2 | Dragaliden | 6.9 | -0.4 | -5.5 | -16 |
| Fjäll | 5 | Långå | 6.3 | -1.8 | -28.6 | -64 |
| Fjäll | 7 | Offerdal Råshön | 7.2 | -2.5 | -34.2 | -72 |
| Hav | 48 | Lillgrund | 7.1 | 1.1 | 15.7 | 55 |
| Hav | 7 | Utgrunden | 7.2 | 1.1 | 15.2 | 53 |
| Kust | 2 | Hedeskoga | 7.1 | 0.6 | 8.6 | 28 |
| Kust | 4 | Långås | 6.5 | 0.2 | 3.6 | 11 |
| Kust | 5 | Lövstaviken | 7.4 | -0.1 | -1.4 | -4 |
| Kust | 3 | Munkagård | 7.2 | -0.4 | -5.8 | -17 |
| Kust | 5 | Sotared | 6.6 | 0.2 | 2.6 | 8 |
| Kust | 5 | Stora Istad | 7.7 | -0.4 | -5.3 | -15 |
| Norrlands-skog | 2 | Byråsen | 6.1 | -1.4 | -22.1 | -53 |
| Norrlands-skog | 3 | Köjkeberg | 6.2 | -1.2 | -18.8 | -46 |
| Norrlands-skog | 3 | Silkomn-höjden | 5.7 | -0.7 | -12.7 | -33 |
| Skåne-slätt | 4 | Näsbyholm | 6.8 | 0.9 | 13.5 | 46 |
| Skåne-slätt | 6 | Odarslöv | 6.3 | 0.9 | 14.5 | 50 |
| 3 MW | 1 | Holmsund | 7.3 | -0.3 | -4.3 | -12 |
| 3 MW | 1 | Olsvenne | 6.7 | 1.1 | 16.1 | 56 |

Tabell 3 – Viktade medelvärden av uppmätt effektivitet, fullasttid, medelvind enligt EM samt elenergi enligt fabrikör samt beräknad vindhastighet, överskattning av vindhastighet och vindenergi.

|  |  | Vindstat | Uppmätt |  | EM | Fabrikör |  | Beräknad | Överskattning i vind- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position | Antal | Effekt (kW) | eff. (%) | fullast (h) | medelvind EM(m/s) | elenergi (8 m/s. GWh/år) | fullast (8 m/s.h) | Vindhast (m/s) | hast. (m/s) | hast. (%) | energi (%) |
| Fjäll | 14 | 1750 | 25.2 | 2205 | 4.9 | 6.3 | 3548 | 6.8 | -1.9 | -28.1 | -63 |
| Hav | 55 | 2189 | 30.8 | 2702 | 8.3 | 8.3 | 3809 | 7.1 | 1.1 | 15.6 | 55 |
| Kust | 24 | 2077 | 28.0 | 2457 | 7.0 | 7.4 | 3584 | 7.1 | 0.0 | -0.3 | -1 |
| Norrlands-skog | 8 | 2000 | 19.1 | 1673 | 4.9 | 8.0 | 3989 | 6.0 | -1.0 | -17.3 | -44 |
| Skåne-slätt | 10 | 1920 | 23.5 | 2060 | 7.5 | 7.3 | 3794 | 6.5 | 0.9 | 14.1 | 48 |
| 3 MW | 2 | 3000 | 24.9 | 2179 | 7.4 | 9.7 | 3236 | 7.0 | 0.4 | 5.9 | 17 |
| Totalt | 113 | 2088 | 28.0 | 2449 | 7.3 | 7.8 | 3730 | 6.9 | 0.3 | 4.2 | 20 |

www.vindstat.nu

Fredrik Dahlström. Vindkartering. Energimyndigheten. 2007. http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20-%20Om%20oss/Vindkraft/1.jpg

WindPRO. EMD. Aalborg.